AVX-EMTB1 PLUS KÁVÉGÉP

Felhasználói kézikönyv

| Termék neve | AVX-EMTB1 PLUS |
| --- | --- |
| Hálózati feszültség | AC220-240V,50Hz |
| Fogyasztás | 1450W |
| Víztartály kapacitása | 1.7L |
| Pumpa-nyomás | 15Bar |

*FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK：

Mielőtt megkezdené a termék használatát, kérjük figyelmesen olvassa végig a felhasználói kézikönyvben leírtakat. Nem vállalunk felelősséget a hibás használatból eredő károkért.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati áramforrás megfelel-e a kávégép adattábláján található kritériumoknak.

- A készülék földelt hálózati csatlakozóval érkezik. Ellenőrizze le, hogy a fali aljzat és a ház elektromos rendszere megfelelően van-e földelve.

- A termék gyermekektől távol tartandó. A terméket csökkent fizikai, érzékelés és észlelési képességgel rendelkező személyek, csak felügyelet mellett használhatják.

- Soha ne helyezze a gépet hőforráshoz közel (mint például elektromos, gázos sütő stb).

- Távolítsa el a fali aljzatból a dugaljt, amennyiben nem használja a gépet, vagy megtisztítani készül azt.

- Amennyiben megsérül a hálózati kábele a kávégépnek, úgy a továbbiakban tilos azt használni! Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor működési rendellenességet tapasztal. Ezekben az esetekben azonnal keresse fel a szervizközpontot, vagy a termék forgalmazóját.

- Olyan kiegészítő, alkatrész használata, melyet a gyártó nem hagyott jóvá, tűzhöz, áramütéshez és személyi sérüléshez vezethet.

- Ha a gép meghibásodott, kérjük, ne használjon más gyártótól származó alkatrészeket a javításhoz, mert ez problémát vagy potenciális veszélyt jelenthet a felhasználó számára.

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel sehol ne törjön meg, ne szoruljon be és ne feszüljön éles tárgyaknak, felületeknek.

- A kábel ne lógjon le az asztalról, konyhapultról és ne érjen hozzá forró felületekhez.

- Soha ne érjen hozzá a forró felületekhez a kávégépen. Használja az erre kialakított biztonsági-zónákat (szűrő tartó kar nyele, gőzcsőn található gumi stb.).

- A tűzesetek, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne mártsa a gépet, annak hálózati kábelét semmilyen folyadékba!

- A kávégépet védeni kell a fagyástól. Ez a kávégép meghibásodásához vezethet.

Ne töltsön több mint 1,7 liter vizet a víztartályban, a vízszint soha ne érjen a víztartályon található "MAX" jelzés fölé.

1

- Amennyiben a kávégép leesett a földre, vagy furcsa működést produkál, azonnal hagyja abba annak a használatát és húzza ki a fali aljzatból.

- A kávégépet beltéri használatra tervezték, tilos azt a szabadban használni.

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET!

**HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

9

GÉP FELÉPÍTÉSE

Figyelmeztetés: A gép használatához őrölt kávét kell használni. A gép egy központi szerkezetből áll, az eszpresszó és a gőz/forró víz előállításához.

A. ELSŐ HASZNÁLAT

- Vegye ki a kávégépet és a tartozékait a dobozból. Ellenőrizze, hogy minden kiegészítő és alkatrész megtalálható-e a lista alapján.

- Tisztítsa meg a levehető alkatrészeket.

- Végezze el a "B" és "C" részben leírtakat (ezúttal kávéőrlemény nélkül). 2-3 alkalommal.

2

B. ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE

- Nyissa ki a víztartály fedelét és töltse azt fel hideg, tiszta vízzel. A víz mennyisége ne haladja meg a "MAX" feliratot.

- Tegye vissza a víztartályt a helyére és csukja le annak a tetejét.

- Csatlakoztassa a kávégépet a hálózati áramforráshoz, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ekkor az összes jelzőlámpa felvillan körülbelül 1 másodpercre. A kávégép automatikusan elkezdi pumpálni a vizet, körülbelül 2 másodperc alatt. Ezt követően a kávé és forró víz jelző elkezd villogni. Ekkor a kávégép elkezd előmelegíteni. Ez körülbelül 3 percet vesz igénybe. A kávé és forró víz jelzők végig világítani fognak.

- Vegye le a szűrőtartó kart és tegyen bele megfelelő mennyiségű és minőségű kávéőrleményt. Majd tömörítse le a kávéőrleményt a szűrőkosárban. Érdemes a szűrőkosár peremét megtisztítani visszahelyezés előtt, ezzel is óvva a kávégépet és a gumitömítést.

Megjegyzés: Amennyiben túl sok kávéőrlemény marad a szűrőkosár peremén, vagy nem tiszta a kartömítés, az szivárgáshoz vezethet.

- Egyik kézzel tartsa a kávégépet, a másikkal pedig helyezze a szűrőtartó kart a fejegységbe, majd jobbra fordítva rögzítse azt a helyére.

- Tegyen kávés csészéket a kifolyó alá.

- Automatikus kávéfőzés: nyomja meg az automata kávégombot, a gép megkezdi a vízpumpálást, és a kávéfőzést a kifolyóból, 25 másodperc múlva pedig automatikusan leáll (gyári beállítás).

- Kézi kávéfőzés: nyomja meg a kézi kávéfőző gombot, a gép megkezdi a vízpumpálást, és a kávéfőzést a kifolyóból. A kívánt kávémennyiség elérése után nyomja meg újra a gombot a leállításhoz.

Megjegyzés: Ne használja a gépet felügyelet nélkül, mert az időnként kézi működtetést igényel.

- A befejezés után vegye ki a szűrőtartót, üsse ki és azonnal tisztítsa meg forró vízzel, majd zárja vissza a következő használathoz.

Megjegyzés: Ellenőrizze rendszeresen a víztartályban lévő víz mennyiségét, töltse újra amennyiben szükséges.

Soha ne érintse meg a kávégép forró felületeit, különösen igaz ez a fejegységre, gőzkarra és a szűrőtartó kar fém részeire. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vezethet.

*HIBAELHÁRÍTÁS

| Probléma | Probléma oka | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Nem folyik víz a kávégépből. | Üres a víztartály | Töltsön vizet a víztartályba. |
|  | A hálózati feszültség vagy frekvencia nem felel meg a kávégép által támasztott követelményeknek | Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia megfelelő-e a kávégép számára |
|  | Kávégép meghibásodott | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
| Nem gőzöl a gép | Eldugult a gőzkar. | Tisztítsa meg a gőzcsövet. |
|  | Üres a víztartály | Töltsön vizet a víztartályba. |
|  | Meghibásodott a kávégép. | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
| A kávé a kar mellett folyik le. | Túl sok kávé van a szűrőtartó karban. | Kapcsolja ki a kávégépet, amikor teljesen lehűlt tisztítsa meg a szűrőkosarat és a kartömítést. |
|  | A szűrőkosár pereme/kartömítés nem tiszta. |  |
|  | A fenti problémáktól eltérő ok. | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
| A kávé lassan folyik le, vagy nem is folyik | Túl finomra őrölt kávé | Durvábbra kell őrölni a kávét |
|  | Eltömődtek a szűrőkosár lyukai | Tisztítsa meg a szűrőkosarat |
|  | Nem található víztartály | Tegye vissza a víztartályt |
| Vízfolyás látható a kávégép alján. | Tele van a csepptálca | Tisztítsa meg a csepptálcát. |
|  | Meghibásodott a kávégép | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
| A kávégép nem működik | Nincs csatlakoztatva a hálózati áramforrásra. | Csatlakoztassa a kávégépet megfelelően a hálózati áramforrásra |
|  | Zárlatos lett a kávégép | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy forgalmazóval. |
|  | Meghibásodott a kávégép |  |
| A gőz nem elegendő a tej habosításához. | A gőz égő/lámpa nem világít | Meg kell várni, ameddig felvillan a gőz égő/lámpa |
|  | A tejgőzölő edény túl nagy, vagy nem megfelelő alakú | Használjon megfelelő tejgőzölő edényt. |
|  | Nem megfelelő a tej. | Használjon legalább 2,8 % zsírtartalmú és minél magasabb fehérjetartalmú tejet. |

* Amennyiben a tapasztalt hibajelenség itt nem látható, illetve annak a megoldása, úgy vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy a forgalmazóval.

-

- JÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Az őrölt kávé mennyisége és minősége nagyban befolyásolja a végeredményt. A lefolyási időnek 25 és 40 másodperc között érdemes lennie. Amennyiben az őrlemény túl durva, vizes, híg kávét kapunk. Ekkor a crema nagyon világos, ízre a kávé pedig kevésbé komplex, mondhatni gyenge. Ha az őrlemény túl finom, úgy szintén kevés crema lesz az italon, viszont annak a színe sötétbarna. szinte már fekete lesz. Ekkor a kávé keserű, ízileg túl „erős”. Fontos még megjegyezni, hogy érdemes frissen pörkölt kávét használni a megfelelő eredmény elérése érdekében.

| Bekapcsolást jelző lámpa | Automata kávé jelzőlámpa | Manuális kávé jelzőlámpa | Gőz jelzőlámpa | Ok | Megoldás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felvillan (1 mp) | Felvillan (1 mp) | Felvillan (1 mp) | Felvillan (1 mp) | A gép be van kapcsolva | / |
| Lámpa ég | Felvillan | Felvillan | Lámpa ég | Kávé előmelegítés | / |
| Lámpa ég | Lámpa ég | Lámpa ég | Lámpa ég | Kávé előmelegítés befejezve | / |
| Lámpa ég | Lámpa ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Automata kávékészítés | / |
| Lámpa ég | Lámpa nem ég | Lámpa ég | Lámpa nem ég | Manuális kávékészítés | / |
| Lámpa ég | Lámpa ég | Lámpa ég | Lámpa nem ég | Forró víz készítése | / |
| Lámpa ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Felvillan | Gőz előmelegítése | / |
| Lámpa ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa ég | Gőz előmelegítése kész | / |
| Lámpa ég | Lámpa nem ég | Lámpa nem ég | Lámpa ég | Gőzölés | / |
| Lámpa ég | Gyors villogás | Gyors villogás | Lámpa ég | Kapcsolja le a gőz funkciót (túl magas a hőmérséklet) | Várja meg amíg lehűl, vagy a kávé gomb megnyomásával engedjen át vizet. |
| Lámpa ég | Lámpa ég | Lámpa ég | Lámpa ég | Zárlatos a gép | Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. |

C. TEJGŐZÖLÉS, CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

- Először készítsen egy megfelelő nagyságú csészébe egy eszpresszót.

- Használjon hideg, hűtőben tárolt tejet, amely lehetőleg legalább 2,8 % zsírtartalmú és minél magasabb a fehérjetartalma.

Megjegyzés: Használjon rozsdamentes gőzölő edényt, melynek az átmérője 70 +/- 5. Ezt soha ne töltse tele, mert a gőzölés során a tej térfogata megnövekszik.

- Nyomja meg a gőzgombot és várja meg ameddig a gép készen nem áll a gőzölésre. A gőz lámpa villogni fog. Várja meg ameddig a gőz lámpa világítani nem kezd. Ekkor az előmelegítés megtörtént.

- Helyezze a gőzcsövet a gőzölő edénybe, úgy, hogy annak a végét a tej ellepje.

- Nyissa meg a kívánt gőzerősségig a gőzkart.

- Amikor elérte a kívánt eredményt, zárja el a gőzkart, majd vegye el a gőzölő edényt. Ekkor érdemes azonnal kifújni még egy kis gőzt és a gőzkar külsejét is megtisztítani a tejmaradékoktól. Ezt követően ráöntheti a gőzölt tejet az előbb elkészített eszpresszóra.

Mindig ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a gőzkarhoz, illetve, hogy útjába ne álljon, mert az égési sérülésekhez vezethet.

D. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

1. Tegyen egy edényt a gőzkar alá;

2. Nyissa ki a gőzgombot. Ez után a kávé jelzőfénye folyamatosan világít, majd forró víz távozik a gőzkarból;

3. A leállításhoz zárja el a gőzgombot. (Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nyitja meg a melegvíz funkciót, a forró víz automatikusan leáll, a gőzgomb kikapcsolása normál állapotba kerül.)

Megjegyzés: Soha ne érintse meg a kávégép forró felületeit, különösen igaz ez a fejegységre, gőzkarra és a szűrőtartó kar fém részeire. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez vezethet.

E. FOLYADÉK MELEGÍTÉSE (víz és tej) a gőzkar segítségével

1. Használjon rozsdamentes edényt.

Megjegyzés: Az átmérő ne legyen kevesebb, mint 70+/-5 mm.

2. Nyomja meg a gőzgombot és várja meg ameddig a gép készen nem áll a gőzölésre. A gőz lámpa villogni fog. Várja meg ameddig a gőz lámpa folyamatosan világítani nem kezd. Ekkor a gőz funkció készen áll a használatra.

3. Tegyen egy csészét a gőzkar alá;

4. Nyissa meg a gőzkart és kezdje el melegíteni a folyadékot.

5. Amikor elérte a megfelelő állagot és hőmérsékletet, zárja el a gőzkart és távolítsa el a gőzölő/melegítő edényt.

Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a gőzkarhoz, illetve, hogy útjába ne álljon, mert az égési sérülésekhez vezethet.

Érdemes a használat után azonnal megtisztítani a gőzkart.

F. A KÁVÉ FŐZÉSI IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA ÉS AZ ALAPÉRTELMEZETT IDŐ VISSZAÁLLÍTÁSA

1. A kávéfőzési idő beállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az automata kávéfőzési gombot, a gép 3 másodperc múlva elkezdi pumpálni a vizet, számolni a másodperceket, mire a kávé kifolyik a fejegységből. A kívánt mennyiség elérése után engedje el az automatikus kávéfőző gombot, majd a beállítás ezzel befejeződik.

2. Az alapértelmezett idő visszaállítása (25 mp): Nyomja meg egyszerre az automatikus kávéfőző gombot és a gőz gombot, a kávé és a gőz jelzője 5 másodperc után egyszerre elkezd villogni. A gyors villogás után, az alapértelmezett idő visszaállítása befejeződik.

*TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ehhez a kávégépet ki kell kapcsolni és meg kell várni, ameddig lehűl.

- Tisztítani csak puha, tiszta, nedves ronggyal lehet.

Megjegyzés: Soha ne használjon alkoholt, súroló és maró hatású anyagot.

Soha ne mártsa a gépet vízbe és egyéb folyadékba.

5

- Rendszeresen tisztítsa meg a gőzkart, annak kifolyóját.

- Rendszeresen tisztítsa meg a felsőszűrőt és a kartömítést.

- Ha szükséges használjon a kávés lerakódások eltávolítására speciálisan kifejlesztett tisztítószert.

- A leszedhető kiegészítőket forró vízzel lehet tisztítani. Mosogatógépbe tenni őket tilos!

*VÍZKŐMENTESÍTÉS

- Idővel vízkőlerakódás keletkezik a kávégépben, melyet célszerű ez okból 2-3 havonta megtisztítani.

- Tegye a vízben felhígított (kifejezetten erre a célra használatos) vízkőoldót a víztartályba. Ennek a használati utasítását mindig pontosan tartsa be! Ennek elmulasztása a kávégép meghibásodásához vezethet.

- Helyezze a szűrőtartó kart a fejegységre.

- Nyomja meg a kávé gombot és engedjen ki körülbelül 150 ml vizet, miután folyamatosan világít a kávé jelzőlámpa. Majd állítsa le a víz átengedését. Ezt követően kapcsolja be a gőz funkciót és amennyiben elérte a gőz hőmérsékletet gőzöljön körülbelül 2 percig. Majd zárja el a gőzkart. Ezután várni kell 15 percet.

- A 4-es pontban előzőleg leírtakat háromszor kell megismételni.

- Készítsen egy kávét (őrölt kávé nélkül), ismételje meg a 4. lépést 3-szor (nem kell 15 percet várni), majd csinálja addig, amíg nem marad víz a bojlerben;

- Ezt követően meg kell tisztítani a víztartályt és azt hideg, tiszta vízzel feltölteni. Majd a 4-es pontban foglaltakat öt alkalommal meg kell ismételni.

- Ismételje meg a 7. lépést legalább háromszor, hogy megbizonyosodjon a csövek tisztaságáról.